- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.

- Kajaani

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?

- 2021,  tasamaa tontti

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.

- Uudiskohde

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?

- Vesikiertoinen lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?

- Koneellinen ilmanvaihto

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.

- Talo 46m

- Talli 28m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?

- Talon seinä U=0,16

- Paneeli 23x145, tuulensuoja kipsilevy 9mm, min. villa 200mm, höyrysulku 0,20mm, min. villa 50mm.

- Tallin seinä U=0,23

- Paneeli 23x145, tuulensuoja kipsilevy 9mm, min. villa 200mm, höyrysulku 0,2mm, sisäverhouslevy 13mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?

- 1

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?

- Talo 108m2 ja talli 45m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?

- Talossa 67m2 osalta huonekorkeus 2,5m ja 41m2 osalta vinokatto 2,5m/2,8m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?

Talossa

- Lattia U=0,14

- Maanvarainen, lämmöneriste platina lattia tai vastaava 85mm+85mm.

Tallissa

- Lattia U=0,21

- Styroks 50+100

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?

- Yläpohja U=0,08

- muovikalvo 0,2mm, levyvilla 100mm, puhallusvilla ≈360mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?

- Ikkunat 3-lasiset U=1,0

- Ikkuna-ala 17,5m2

- 3kpl ovia

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?

- Lämmönsiirto kanaali pituus noin 18m

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)

- Talossa 23°C ja tallissa 15-20°C