4. MAALÄMPÖPUMPUN KYLMÄAINEVAIHTOEHDOT

Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja. Perinteisesti ne muuttavat olomuotoaan nestemäisestä

kaasumaiseksi ottaessaan vastaan lämpöä ja kaasumaisesta takaisin nestemäiseksi

luovuttaessaan lämpöä ympäristöönsä. Olomuodon muutoksella saadaan siirrettyä

suuria lämpökuormia suhteellisen pienellä kylmäaineen massavirralla. (Kianta 2008, s.

1) Lämpöpumppuprosessissa käytetään kylmäaineita lämmön siirtämiseen matalammasta

lämpötilasta korkeampaan. Kylmäaineen ominaisuudet riippuvat suuresti siihen kulloinkin

vaikuttavasta paineesta ja lämpötilasta.

Jakop Perkins patentoi 1800 -luvulla ensimmäisenä kylmäkoneiston, jossa kiertoprosessissa

käytettiin hyväksi höyrystymistä ja lauhtumista. Tällöin koneistossa käytettiin

kylmäaineena eetteriä. Dietyylieetterin kiehumispiste ilmakehän paineessa on 34,6

ºC, mikä johtaa alipaineiseen höyrystimeen. Tällöin ilman mukana sisään päässyt happi

aiheutti huomattavan räjähdysvaaran. Pian ensimmäisen patentoidun eetterikoneiston

jälkeen kokeiltiin myös joitain hiilivetyjä ja myrkyllisiä etyyli- ja metyyliklorideja.

Ammoniakki (NH3), hiilidioksidi (CO2) ja rikkidioksidi (SO2) otettiin käyttöön 1800 -

luvun loppupuolella ja ne olivat pitkään tärkeimmät kylmäaineet. (Hakala 2007)

Kylmäaineiden kehittely alkoi laajemmin 1900 -luvulla. Piti löytää uusia kylmäaineita,

jotka ovat myrkyttömiä, palamattomia ja stabiileja. Lisäksi höyrystymislämpötilan

tuli olla ilmakehän paineessa noin -35 – (-40) ºC. Thomas Midgleyn johtama kehitysryhmä

löysi halogeeniryhmän kylmäaineet. He löysivät yhteensä 15 eri yhdistettä,

joissa oli yhden hiiliatomin kanssa eri määrä klooria, fluoria ja vetyä. (Hakala 2007)

Ensimmäiset kaupalliset halogeenivedyt R12 ja R22 sisälsivät klooria, fluoria ja

hiiltä. Ne syntetisoitiin metaanista 1930 -luvulla. Niiden käyttö kasvoi nopeasti, koska

ne sopivat ominaisuuksiltaan hyvin kylmäprosessiin. Hiilidioksidin ja rikkidioksidin

käytöstä luovuttiin. (Aittomäki 1996, s. 97) 1900 -luvun alkupuolella klooria sisältävien

kylmäaineiden pitkäaikaisista ympäristöhaitoista ei vielä tiedetty. Tietämyksen kasvaessa

klooria ja bromia sisältävien halogeenihiilivetyjen käyttöä alettiin rajoittaa ja lopulta

kieltää 1990 -luvun lopulla, niiden otsonikerrokselle aiheuttamien haittojen takia.

Tämän jälkeen puhtaat luonnonmukaiset kylmäaineet, esimerkiksi hiilidioksidi, ovat

nousseet uudelleen merkittävään asemaan.

Perinteiset kylmäaineet ovat pääsääntöisesti hiilivetyjä, joiden vetyatomeja on korvattu

halogeenimolekyyleillä. Lainsäädännössä kylmäaineet jaotellaan halogeenimolekyylien

perusteella. CFC -kylmäaineet (Chloro-Fluoro-Carbon) ovat täysin halogenoituja

hiilivetyjä eli ne eivät sisällä vetyä (H). Ne sisältävät klooria (Cl), fluoria (F) ja hiiltä

(C). HCFC -kylmäaineet (Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon) ovat osittain halogenoituja hii12

livetyjä, jotka sisältävät klooria, fluoria, hiiltä ja vetyä. Kloorittomat osittain halogenoidut

hiilivedyt sisältävät fluoria, hiiltä ja vetyä. Niitä kutsutaan HFC -kylmäaineiksi

(Hydro-Fluoro-Carbon). PFC -kylmäaineet (Per-Fluoro-Carbon) ovat täysin halogenoituja

hiilivetyjä, jotka sisältävät ainoastaan fluoria ja hiiltä. (Kianta 2008, s. 3) HFC - ja

PFC -kylmäaineet ovat fluorihiilivetyjä ja niitä kutsutaan F-kaasuiksi.

Luonnonmukaiset kylmäaineet eivät sisällä ollenkaan halogeenimolekyylejä ja niitä

esiintyy luonnossa sellaisenaan. Luonnonmukaiset kylmäaineet jaetaan HC -

kylmäaineisiin (Hydro-Carbon) eli puhtaisiin hiilivetyihin ja epäorgaanisiin kylmäaineisiin.

Jälkimmäiset ovat puhtaita epäorgaanisia yhdisteitä, joista tärkeimmät ovat ammoniakki

ja hiilidioksidi. (Kianta 2008, s. 3)

Kylmäaineiden on täytettävä monia edellytyksiä, että ne tulevat kilpailukykyisiksi

kaupallisissa lämpöpumppujärjestelmissä. Vaatimuksia asettavat turvallisuus-, ympäristö-

ja suorituskykynäkökulmat sekä käyttöönoton helppous ja erot vanhoihin kylmäaineisiin.

Lisäksi kustannusten minimointi asettaa vaatimuksia kylmäaineille. Tarkasteluun

otetaan mukaan muutamia potentiaalisia HFC -kylmäaineita sekä hiilidioksidi CO2 ja

kehitteillä oleva kylmäaine HFO-1234yf.

4.1. Kylmäaineiden ominaisuudet

Kylmäaine valitaan käyttöolosuhteiden mukaan. Kylmäaineen valinta vaikuttaa koneiston

lämpökertoimeen, käyntipaineisiin, puristuslämpötilaan ja tulistuslämmön osuuteen.

Kylmäaineen käyttäytyminen prosessissa määräytyy aineen termodynaamisista ominaisuuksista.

Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi höyrystymislämpö, ominaislämmöt,

höyrynpaine, viskositeetti ja lämmönjohtavuus. Suuri höyrystymislämpö on edullinen

ominaisuus kylmäaineprosessissa. Suurempi höyrystymislämpö pienentää massavirtaa

ja samalla myös kompressorin ja putkistojen koko pienenee. Hyvä lämmönjohtavuus

tehostaa pienen viskositeetin kanssa lämmönsiirtoa. Tällöin lämmönsiirtopinnat ja lämpötilaerot

pienenevät. Lisäksi pieni viskositeetti pienentää painehäviöitä. (Aittomäki

1996, s. 98)

Kylmäaineelle voidaan laskea kylmäntuotto eli tilavuustuotto höyrystimessä tapahtuvan

entalpian muutoksen suhteesta ominaistilavuuteen. Lämpöpumpuissa kiinnostaa

enemmän lämmitystilavuustuotto eli lauhduttimessa tapahtuvan entalpian muutoksen

suhde ominaistilavuuteen. Suuri tilavuustuotto on toivottavaa kylmäaineprosessissa, jolloin

tilavuusvirta ja edelleen kompressorin koko pienennevät. Höyrynpaineen aleneminen

pienentää tilavuustuottoa, koska ominaistilavuus kasvaa. Liian alhaisesta paineesta

aiheutuu alipaine höyrystimeen, joka saattaa johtaa koneiston ilmavuotoon. Tämän välttämiseksi

paineen tulisi olla yli 1 bar normaalilla höyrystymislämpötila-alueella. (Aittomäki

1996, s. 98) Pieni painesuhde vähentää puristustyötä, mutta samalla tulistuminen

puristuksessa pienenee. Lauhtumis- ja höyrystymislämpötilojen eron kasvaessa puristuksessa

tapahtuva tulistuminen lisääntyy.

Kylmäaineen kriittisen pisteen lämpötila on tärkeä ominaisuus kylmäaineen soveltuvuudelle

prosessiin. Lämpötilan tulee olla riittävän korkea. Prosessin joutuessa liian

lähelle kriittistä pistettä tulistus ja kuristushäviöt kasvavat. Häviöiden lisääntyessä kyl13

mä- ja lämpökertoimet huononevat. Vastaavasti kriittisen pisteen lämpötilan nousu korkeaksi

pienentää kylmäaineen tilavuustuottoa, koska höyrynpaine ja tiheys pienennevät.

Toinen avainominaisuus kylmäaineen soveltuvuudelle on höyryn ominaislämpö. Höyry

tulistuu sitä voimakkaammin puristuksessa mitä pienempi on sen ominaislämpö. Samalla

kompressorin lämpötilat nousevat. Ominaislämpö ei kuitenkaan saa olla liian suuri,

koska tällöin puristus saattaa päättyä kostean höyryn alueelle. (Aittomäki 1996, s. 99)

Kylmäaineiden kemiallisista ominaisuuksista merkittävimmät ovat stabiilisuus, epäaktiivisuus

ja palamattomuus. Kylmäaineen tulee olla riittävän stabiili käytettävien materiaalien

kanssa aina lämpötiloihin 180–200 ºC asti. On tärkeää kiinnittää huomiota

öljyjen, metallien, metallioksidien ja veden vaikutuksiin. Kylmäaineen aktiivisuus materiaaleihin,

kosteuteen, ilmaan ja öljyihin tulee olla tarkasti tutkittu. Näiden reaktiot kylmäaineen

kanssa voivat aiheuttaa korroosiota tai turvottavaa vaikutusta elastomeereihin.

Täten tiivisteet, eristeet ja metalliseokset valitaan kylmäaineen mukaan. Palamattomuudesta

voidaan joissakin tapauksissa tinkiä jonkin verran, koska palavilla aineilla on prosessin

ja ympäristön kannalta etuja moniin palamattomiin verrattuna. (Aittomäki 1996,

s. 99) Palamattomuudesta ei olla vielä yksimielisiä.

Öljy on haitta kylmäainekierrossa. Kompressorista pääsee kylmäaineen mukana aina

vähän öljyä joko sumuna tai höyrynä kiertoon, vaikka öljyn erotus kompressorin jälkeen

olisi tehokasta. Tällöin lämmönsiirto huononee. Öljyn paluu on varmistettava oikealla

putkiston suunnittelulla. Kylmäaineen ja öljyn olisi hyvä olla joko täysin liukenevia tai

liukenemattomia. Osittain liukeneva öljy aiheuttaa helposti hankaluuksia. (Aittomäki

1996, s. 100)

Vesi on kielletty aine kylmäainekierrossa, mutta sen vähäistä joutumista koneistoon

on vaikea välttää. Veden vaikutukset riippuvat liukoisuudesta ja reaktioista. Mitä pienempi

liukoisuus vedellä on kylmäaineeseen, sitä suurempi haitta siitä syntyy. Vesi aiheuttaa

korroosiota, lisää öljysakan muodostumista sekä voimistaa kylmäaineen ja öljyn

välisiä reaktioita. Veden poistamiseksi koneistoon voidaan liittää kuivain. (Aittomäki

1996, s. 101)

Toivottavia fysiologisia ominaisuuksia kylmäaineille ovat myrkyttömyys, vähäinen

ärsyttävyys hengityselimille ja limakalvoille, haitattomuus jäähdytettävälle tavaralle sekä

vuotojen havaitsemismahdollisuudet. Myrkyttömyys on tärkeää varsinkin jos prosessin

valvonta on puutteellista tai olosuhteet ovat kontrolloimattomia. Myrkyllisten aineiden

käyttömahdollisuuksia voidaan parantaa luotettavalla varoitusjärjestelmällä. (Aittomäki

1996, s. 99) Sekä myrkyllisyys että palamattomuus ovat kuluttajalle hyvin tärkeitä

ominaisuuksia erityisesti pientaloihin suunnatuissa lämpöpumppuratkaisuissa.

Perinteiset HCF -kylmäaineet ovat etaanijohdannaisia, mutta myös propaanijohdannaisista

voidaan löytää kylmäaineiksi sopivia aineita (Aittomäki 1996, s. 109). Puhtaita,

yhdestä komponentista koostuvia aineita on ollut vaikea löytää korvaamaan ominaisuuksiltaan

vahoja kylmäaineita. Täten on kehitetty kahden tai kolmen puhtaan kylmäaineen

seoksia, joiden ominaisuuksista ainakin osa saadaan sovitettua halutuiksi. Tällöin

voidaan parantaa aineen liukoisuutta öljyyn ja vähentää palavuutta. (Aittomäki 2008, s.

118) Puhtaat hiilivedyt ovat palavia. Niiden merkittäviä etuja soveltuvuuden kannalta

14

ovat vähäiset yhteensopivuusongelmat eri materiaalien kanssa ja täydellinen liukenevuus

mineraaliöljyihin (Aittomäki 1996, s. 118). Lämpökerrointa on pystytty jopa

parantamaan vanhoihin kylmäaineisiin verrattuna joillakin seoksilla ja oikealla mitoituksella.

Kylmäaineiden kehityksessä on ollut toisaalta tavoitteena huoltokylmäaineet eli

drop-in -aineet, jotka ovat ominaisuuksiltaan suunniteltu korvaamaan olemassa olevaa,

poistuvaa kylmäainetta mahdollisimman pienillä laitteistomuutoksilla. Osa kylmäaineista

on kehitetty täysin uusiksi aineyhdistelmiksi, joiden ympärille on mitoitettu prosesseihin

sopivat komponentit.

4.2. Kylmäaineseosten ominaisuudet ja lämpötilaliukuma

Kylmäaineseokset valmistetaan sekoittamalla erilaisia puhtaita kaupallisia kylmäaineita

tietyissä seossuhteissa. Kylmäaineseokset jaetaan faasinmuutoskäyttäytymisensä perusteella

atseotrooppisiin ja tseotrooppisiin seoksiin. Tseotrooppisilla kylmäaineilla on erilaiset

koostumukset kaasu- ja nestefaasissa faasimuutoksen aikana, koska seoskylmäaineen

eri komponentit höyrystyvät ja lauhtuvat puhtaina aineina eri lämpötiloissa. Höyrystymisessä

herkemmin höyrystyvät komponentit muuttuvat nopeammin, jolloin lämpötilan

on noustava höyrystymisen jatkumiseksi loppuun. Höyrystyminen ja lauhtuminen

tapahtuvat tietyllä lämpötilavälillä, vaikka paine pysyy vakiona. Tätä kutsutaan

lämpötilaliukumaksi. Liukuma kasvaa paineen laskiessa. Lämpötilan muutos höyrystimessä

on kuitenkin yleensä pienempi kuin lauhduttimessa, koska paisuntaventtiilissä

menetetään osa kokonaisliukumasta. (Aittomäki & Haapaniemi 1998, s. 5)

Kylmäaineseos on atseotrooppi, jos se käyttäytyy kuten yksikomponenttinen puhdas

kylmäaine. Tällöin lämpötila pysyy lähes muuttumattomana vakiopaineessa höyrystymisessä

ja lauhtumisessa. Atseotrooppisten seoskylmäaineiden komponentit käyttäytyvät

samalla tavalla faasinmuutoksessa tietyillä komponenttipitoisuuksilla. Koostumusta

muutettaessa käyttäytyminen voi muuttua tseotrooppisemmaksi, jolloin lämpötilaliukuma

kasvaa (Aittomäki & Haapaniemi 1998, s. 5). Seoskylmäaineet ovat useimmiten

tseotrooppisia.

Kuvassa 4.1 esitetään atseotrooppisen ja tseotrooppisen seoskylmäaineen isotermien

kulku log p,h -kuvaajassa. Vakiopaineessa tseotrooppisen seoksen isotermi laskee siirryttäessä

kylläisen nesteen käyrältä kylläisen höyryn käyrälle. Tällöin tiettyä kylläisen

nesteen lämpötilaa vastaa korkeampi kylläisen höyryn lämpötila, kun paine pysyy vakiona.

Atsetrooppiselle seokselle isotermi ja isobaari ovat yhdensuuntaisia kylläisen

nesteen ja höyryn välillä.

15

Kuva 4.1 Atseotrooppisen ja tseotrooppisen seoskylmäaineen isotermien kulku log p,h -

kuvaajassa.

Tseotrooppiset kylmäaineet poikkeavat käyttäytymiseltään puhtaista kylmäaineista.

Erot näkyvät muun muassa käyttäytymisessä öljyjen kanssa, lämmönsiirtimien lämmönsiirrossa,

vuodoissa ja fraktioitumisessa kylmäainekierrossa. (Aittomäki & Haapaniemi

1998, ss. 5–7) Öljyihin muita helpommin liukenevat kylmäainekomponentit voivat

muuttaa aineen koostumusta. Myös vuoto voi muuttaa koostumusta. Jokaisella seoksen

puhtaalla komponentilla on oma toisistaan poikkeava lämmönsiirtokerroin. Koko seoksen

lämmönsiirtokerroin on näiden keskiarvoa pienempi. Syitä tähän ovat esimerkiksi

termodynaamisten ja kuljetusominaisuuksien epälineaarisuus sekä rajakerroksen massansiirrosta

syntyvä diffuusiovastus. (Haapaniemi 1998, s. 24) Pinnan läheisyyteen syntyvä

pitoisuusero aiheuttaa lisävastuksen lämmönsiirrolle (Aittomäki 2008, s. 119).

Lämmönsiirtokertoimen huononnus riippuu virtaustapauksesta.

Eri seoskylmäaineilla on erilainen lämpötilaliukuma, mikä voi aiheuttaa poikkeavuuksia

prosessiin. Kylmäaineseokset käyttäytyvät lähes puhtaan aineen tavoin, kun

lämpötilaliukuma on pieni eli noin 1 – 2 ºC. Lämpötilaliukuma on otettava huomioon

koneiston suunnittelussa ja mitoituksessa. Koneiston täyttö on tehtävä nesteenä, koska

kylmäainehöyrynä koostumus on erilainen (Aittomäki 1996, s. 117). Järjestelmän suunnittelussa

tulee huomioida myös lämpötilaliukuma paisuntaventtiilin säädössä ja öljyn

liukenevuudessa kylmäaineen eri seoskomponentteihin.

4.3. Ympäristövaikutukset

Kylmäaineiden negatiiviset ympäristövaikutukset kohdistuvat pääasiassa ilmakehän otsonikerrokseen

ja kasvihuoneilmiön lisääntymiseen. Vanhoilla CFC -kylmäaineilla on

suurin vaikutus otsonikatoon ja merkittävä kasvihuonehaitallisuus. Myös HCFC -

aineilla ja kloorittomilla HFC -kylmäaineilla kasvihuonehaitallisuus on merkittävä.,

mutta HFC -kylmäaineet eivät aiheuta haittaa otsonikerrokselle ja HCFC -aineiden ot16

sonihaitallisuus on melko pieni. Täysin halogenoidut, vain fluoria ja hiiltä sisältävät,

hiilivedyt eli PFC -kylmäaineet ovat otsonihaitattomia. Toisaalta niiden kasvihuonehaitallisuus

on merkittävä. Luonnonmukaiset kylmäaineet eivät ole haitallisia ilmakehän

otsonikerrokselle ja niiden kasvihuoneilmiötä lisäävä vaikutus on nolla tai lähes nolla.

(Kianta 2008, s. 3)

Haitallisuus otsonikerrokselle johtuu stratosfäärissä sijaitsevan otsonikerroksen

heikkenemisestä. Erityisesti CFC -kylmäaineiden hajoamistuotteena syntyvä kloori hävittää

otsonia. (Aittomäki 1996, s. 107) Kylmäaineen suhteellista otsonihaitallisuutta

kuvataan ODP -luvulla (Otzone Depletion Potential), joka on kyseisen kylmäaineen haitallisuus

verrattuna kylmäaineen R11 haitallisuuteen 100 vuoden tarkastelujaksolla. Asteikko

on välillä: 0 – 1,0. Tällöin kylmäaineen R11 haitallisuus on 1. ODP -luku 0 edellyttää,

ettei kylmäaine sisällä klooria eikä bromia. (Kianta 2008, s. 1)

Kylmäaineen kasvihuonehaitallisuutta kuvataan ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaalin

avulla eli GWP -arvolla (Global Warming Potential). Vertailulukuna käytetään

hiilidioksidin (CO2) haitallisuuslukua, jonka arvo on 1,0. Asteikko lähtee ykkösestä

ylöspäin. GWP -luvut ilmoitetaan yleensä 100 vuoden ajanjaksolle laskettuina arvoina.

(Kianta 2008, s. 1) Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksessa (842/2006) on taulukoitu

arvot puhtaiden aineiden GWP -arvoille ja annettu laskentakaava kylmäaineseosten

GWP -arvojen laskentaan. Arvot ovat Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin

antamassa kolmannessa arviointiraportissa (TAR) vuonna 2001 julkaistuja arvoja.

Seoksen GWP -arvo on painotettu keskiarvo (kaava 4.1), joka saadaan kertomalla

eri aineiden painon prosenttiosuus niiden GWP -arvoilla. Asetuksen 842/2006 arvoilla

ja laskukaavalla saadut GWP -arvot ovat suuremmat, kuin mitä kirjallisuudessa yleensä

ilmoitetaan. Kaavassa (4.1) kirjainsymbolit X – N kuvaavat tietyn komponentit massaosuutta

seoksesta.

Σ (X · GWP(X)) + (Y · GWP(Y)) + … (N · GWP(N)) (4.1)

Kasihuonevaikutus syntyy myös välillisesti energiakulutuksen kautta, koska eri kylmäaineilla

energiantuoton suhde kulutukseen vaihtelee prosessissa. Tällöin prosessille

saadaan erilaisia lämpökertoimia. GWP -indeksin tilalle onkin ehdotettu ekvivalenttista

kokonaislämpenemisvaikutusta eli TEWI -indeksiä (Total Equivalent Warming Impact).

Se on kylmälaitoksen elinaikana tuottama kasvihuonehaitallisuus kilogrammoina hiilidioksidista.

Ilmaston kokonaislämpenemistä arvioidaan yhdistämällä kylmäaineiden

suorat ja kylmäkoneiston käyttöenergian hiilidioksidipäästöjen välilliset vaikutukset.

TEWI -arvot lasketaan yleensä 100 vuoden ajanjaksolle. Asteikko on nollasta ylöspäin.

TEWI -indeksiä käyttämällä voidaan tunnistaa tehokkaimmat keinot vähentää kylmäkoneiston

aiheuttamaa todellista ilmastonlämpenemistä. Indeksin huono puoli on, että

siihen sotketaan muuttujia, joiden arvojen määritteleminen eri sovelluksissa ja olosuhteissa

on epäselvää. (SFS-EN 378-1 1999, ss. 50–54) Mitä suurempia tietyn kylmäaineen

ODP -, GWP - ja TEWI -luvut ovat, sitä haitallisempi se on ilmakehälle.

17

4.4. Turvallisuusluokitus

Kylmäaineet jaetaan ryhmiin niiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten mukaan. Tärkeimmät

jaotteluun vaikuttavat ominaisuudet ovat kylmäaineiden myrkyllisyys ja syttymisherkkyys.

Kylmäaineista voi syntyä myrkyllisiä hajoamistuotteita, jos ne pääsevät

kosketuksiin liekkien tai kuumien pintojen kanssa. Tämä on otettava huomioon kylmäainetta

sisältävien koneistojen sijoittelua suunniteltaessa.

Kylmäaineiden viralliset turvallisuusluokitukset myöntää yhdysvaltalainen lämmitys-,

jäähdytys- ja ilmastointialan insinöörien yhdistys ASHRAE (American Society of

Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers). Luokitteluperusteet ja turvaluokat

määrätään myös eurooppalaisessa standardissa SFS-EN-378-1. Kylmäaineiden

luokittelu esitetään taulukossa 4.1.

Taulukko 4.1 Kylmäaineiden turvallisuusluokitus (SFS-EN-378-1 1999, s. 38).

Turvaryhmä

Suuri syttymisherkkyys A3 B3

Pieni syttymisherkkyys A2 B2

Ei syttyviä A1 B1

Pienempi myrkyllisyys

(haitaton terveydelle)

Suurempi myrkyllisyys

(haitallinen terveydelle)

Kylmäaineet jaetaan kahteen ryhmään niiden myrkyllisyyden mukaan. Ryhmässä A

ovat kylmäaineet, joilla ei ole tunnettuja haitallisia vaikutuksia ihmisiin, kun kylmäaineen

keskipitoisuus ilmassa on työpäivän ja -viikon aikana jatkuvasti yli 400 ppm (parts

per million). Ryhmään B kuuluvat kylmäaineet, joiden keskipitoisuus ilmassa on työpäivän

ja -viikon aikana jatkuvasti yli 0 ppm, mutta alle 400 ppm ja joille tunnetaan haitallisia

vaikutuksia ihmisiin.

Myrkyllisyyden lisäksi kylmäaineet jaetaan kolmeen ryhmään niiden syttymisherkkyyden

mukaan. Syttymisherkkyydellä tarkoitetaan kylmäaineen alempaa syttymisrajaan

ilmakehän paineessa. Alempi syttymisraja on kylmäaineen minimipitoisuus, joka

aiheuttaa liekin syttymisen kylmäaineen ja ilman homogeenisessa seoksessa, ilmakehän

paineessa ja huonelämpötilassa. Kylmäaineet, jotka eivät muodosta ilman kanssa syttyvää

seosta millään pitoisuudella kuuluvat ensimmäiseen ryhmään. Ryhmään kaksi luokitellaan

kylmäaineet, jotka muodostavat ilman kanssa syttyvän seoksen, kun kylmäaineen

pitoisuus ilmassa on yli 3,5 tilavuusprosenttia. Herkimmin syttyvät kylmäaineet

kuuluvat ryhmään kolme. Ne muodostavat ilman kanssa syttyvän seoksen alle 3,5 tilavuusprosentin

pitoisuudella. (SFS-EN-378-1 1999, s. 36)

Kylmäaineseosten syttymisherkkyys- ja myrkyllisyysominaisuudet voivat muuttua

koostumuksen muuttuessa, kun kylmäaineseoksen eri komponentit erkaantuvat toisistaan.

Seosten turvallisuusluokitus tehdään pahimman mahdollisen tilanteen mukaan,

mikä komponenttien erkaantumisen aikana voi esiintyä. Puhtaat hiilivedyt ovat ensimmäisen

luokan palavia nesteitä ja epäorgaanisista kylmäaineista esimerkiksi ammoniakki

on ensimmäisen luokan palava neste ja myrkky.

18

4.5. Kylmäaineiden käyttö ja rajoitukset

Halogeenihiilivetyjen käyttöä on rajoitettu lainsäädännöllisin keinoin runsaasti viime

vuosina, koska niillä on haitallisia vaikutuksia ympäristöön. CFC -kylmäaineiden käyttö

on kielletty kokonaan EU:ssa. HCFC -aineiden käyttökielto uusissa järjestelmissä tulee

voimaan vuonna 2010, jonka jälkeen vanhan aineen kierrätys on mahdollista vuoteen

2014 asti. (Kianta 2008, s. 4) Myös HFC -yhdisteiden käyttöä ollaan rajoittamassa. Sama

koskee kaikkia fluoria sisältäviä yhdisteitä. HFC - ja PFC -yhdisteiden osalta käyttö

kielletään uusien ajoneuvojen ilmastointilaitteissa vuodesta 2011 alkaen. Lämpöpumpuissa

näiden kylmäaineiden käyttö uusissa laitoksissa ja laitteissa on voimassa olevien

päätösten osalta sallittu myös tulevaisuudessa. (Kianta 2008, s. 2)

Fluoria sisältävien aineiden käyttöä ja valvontaa säädellään Euroopan Parlamentin ja

Neuvoston asetuksessa 842/2006. Tätä kutsutaan EU:n F-kaasuasetukseksi, joka vaatii

määräaikaistarkastuksia ja asentajien pätevyyttä. Huoltojen yhteydessä aineet on otettava

talteen. F-kaasuasetus koskee Kioton kansainvälisessä ilmastosopimuksessa listattuja

fluoria sisältäviä yhdisteitä. Joissakin maissa on myös tiukempia maakohtaisia rajoituksia,

joiden hallintakeinoina ovat kiellot ja kylmäaineiden verotus. (Aittomäki 2008, ss.

113–114)

Uusissa kylmälaitoksissa käytettävien kylmäaineiden ODP -luku täytyy olla nolla.

Luonnonmukaisille kylmäaineille ei ole asetettu vastaavia käyttörajoituksia, vaan niiden

käyttöä säätelevät painelaitelainsäädäntö sekä palavia nestekaasuja koskeva kansallinen

lainsäädäntö. (Kianta 2008, s. 4) Euroopan Komission viime vuonna julkaisemassa päätöksessä

2007/742/EY ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin

myöntämiseksi sähkö- ja kaasukäyttöisille sekä absorptiolämpöpumpuille määrätään

ilmakehän GWP -arvon ylärajaksi 2 000, kun tarkastelujakso on 100 vuotta. Huomioon

otetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2006/842/EY liitteessä 1 mainitut

GWP -arvot. Nämä arvot ovat hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) antamassa

kolmannessa arviointiraportissa (TAR) julkaistuja arvoja. GWP -arvot muuttuvat

jatkuvasti tiedon lisääntyessä. IPCC: n neljännessä arviointiraportissa (2007, s. 212) arvot

ovat jo suuremmat useille kylmäaineille ja seosten komponenteille.

Päätöksessä 2007/742/EY asetetaan lämpöpumppuprosessille vaatimuksia myös toimintalämpötiloista

ja lämpökertoimesta. Tämä asettaa kylmäaineille ja niiden soveltuvuudelle

erilaisia haasteita ja näkökulmia eri aineiden paremmuudesta. Lämmitystilassa

neste/vesi-maalämpöpumppuyksikön suorituskyvyn on ylitettävä asetuksessa määrätyt

lämpökertoimen (φ) vähimmäisvaatimukset (taulukko 4.2). Höyrystimessä maapiiristä

sisään tulevan liuoksen lämpötilan on oltava 0 ºC ja ulostulon -3 ºC. Lämpökertoimen

vähimmäisvaatimukset riippuvat lauhtumislämpötilatasosta. Kun lauhduttimessa lämmityspiirin

lämmitysveden sisääntulon lämpötila on 30 ºC ja ulosmenon lämpötila on 35

ºC, lämpökertoimen tulee olla yli 4,3. Korkeammalla lauhtumislämpötilatasolla 40/45

ºC lämpökerroinvaatimus on 3,5. Lämpökerrointestit tulee suorittaa testattavan lämpöpumpun

toimiessa täydellä teholla.

Jos kylmäaineen GWP -arvo on alle 150, EU:n lämpökerrointa koskevia vähimmäisvaatimuksia

alennetaan 15 %. Tällöin lauhtumislämpötilatasolla 40/45 ºC lämpö19

kerroinvaatimus pienenee arvoon 3,66 ja lauhtumislämpötilatasolla 30/35 ºC arvoon

2,98. Esimerkiksi hiilidioksidilla, jonka lämpökerroin on HFC -kylmäaineita alhaisempi,

annetaan kilpailuetua puhtautensa ansiosta, koska sen GWP -arvo on yksi.

Taulukko 4.2 Euroopan Komission päätöksessä 2007/742/EY ympäristömerkin myöntämisestä

lämpöpumpuille asetettavia vaatimuksia toimintalämpötiloista ja lämpökertoimesta

neste/vesi-lämpöpumppuprosessille.

Maapiirin tulo/menolämpötilat

[ºC]

Lämmitysvesi tulo/menolämpötilat

[ºC]

COP, kun kylmäaineen

GWP≤2000

COP, kun kylmäaineen

GWP≤150

0/-3 30/35 4,3 3,655

0/-3 40/45 3,5 2,975

Vanhoista kylmäaineista luopuminen on vaatinut kylmätekniikalta sopeutumista ja

suuria muutoksia. Tämä tulee vielä jatkumaan, koska rajoitukset muuttuvat ja tiukentuvat

jatkuvasti ympäristön asettamien vaatimusten myötä. Uudet kylmäaineet on testattava

perusteellisesti. Lisäksi on kehitettävä uusia öljytyyppejä tai varmistettava vanhojen

soveltuvuus. Muutosten myötä myös komponenttien mitoitus muuttuu. Jatkuvasti muuttuvien

rajoitusten vuoksi lämpöpumpuissa käytettäviä kylmäaineita ja niiden soveltuvuutta

on tutkittu ja kehitetty jatkuvasti. Luonnolliset kylmäaineet ovat parantaneet asemaansa

kiristyvien ympäristövaatimusten myötä. HFC -kylmäaineet ovat kuitenkin vakiintunutta

tekniikkaa, joiden prosessiominaisuudet ovat nykypäivän lämpöpumpuille

luonnollisia kylmäaineita paremmat. Pientalolämpöpumpuissa HFC -kylmäaineille löytyy

suuri valikoima komponentteja ja niiden valmistajia. Lisäksi perinteisiä kylmäaineita

käytettäessä toimintavarmuus on pitkän kokemuksen myötä erittäin luotettavaa. Uusia

kylmäaineseoksia, jotka täyttävät ympäristövaatimukset ja soveltuvat prosessiominaisuuksiltaan,

pyritään löytämään jatkuvasti.

Palavien kylmäaineiden osalta turvallisuusmääräyksistä säädetään eri maissa eri tavalla.

Tiukimmin käyttö on säädeltyä EU:n alueella. (Aittomäki 2008, s. 127) Kylmäaineille

asetetut turvallisuusvaatimukset on määritelty melko tiukoiksi, vaikka täytösmäärät

esimerkiksi pientalojen maalämpöpumpuissa ovat yleensä pieniä. Kylmäaineiden on

täytettävä tietyt turvallisuuden standardit, jotka koskevat erityisesti myrkyllisyys- ja palo-

ominaisuuksia.

4.6. Tarkasteltavat kaupalliset HFC -kylmäaineet

Työhön valittuja maalämpöpumpulle potentiaalisia HFC -kylmäaineseoksia ovat:

R407C, R410A, R423A, R245fa. Lisäksi tarkasteluun otetaan puhdas kylmäaine R134a

eli 1,1,1,2 -tetrafluorietaani, koska se on paljon käytetty kylmäaine, jolle on olemassa

runsaasti komponentteja. R134a on osakomponenttina useissa kylmäaineseoksissa.

Kylmäaineiden ominaisuuksia esitetään taulukossa 4.3. Termodynaamiset ominaisuudet

saadaan ohjelmasta NIST RefProp 8.0. (Lemmon et al. 2007) ja GWP -arvot lasketaan

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen 842/2006 mukaan. Poikkeuksena on

kylmäaine HFO-1234yf, jonka standardoituja termodynaamisia ominaisuuksia ei ole

20

vielä saatavilla, koska aine ei ole vielä kaupallinen. Kylmäaineen HFO-1234yf arvoja

on kuitenkin saatavilla valmistajan tiedotuksissa. Turvaluokat saadaan kansainvälisen

LVI- ja jäähdytystekniikan järjestön eli ASHRAE: n (American Society of Heating,

Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers 2005 s. 19.2) luokittelusta. Kylmäaineen

HFO-1234yf virallista turvaluokkaa ei vielä ole.

Taulukko 4.3 Vertailtavien kylmäaineiden ominaisuuksia.

R407C R410A R423A R245fa HFO-1234yf CO2 R134a

seoskomponentit

R32/125/

134a R32/125

R134a/

227ea Puhdas Puhdas Puhdas Puhdas

koostumus

[m-%]

0,23/0,25/

0,52 0,5/0,5

0,525/

0,475 1 1 1 1

molekyylipaino

[kg/kmol] 86,204 72,585 125,96 134,05 114 44,01 102,03

kiehumispiste

[°C] -43,6 -51,4 15,1 -29 -26,0

kriittinen

lämpötila [°C] 86,03 71,35 99,14 154,01 95 30,98 101,06

kriittinen paine

[bar] 46,293 49,019 35,634 36,51 - 73,77 40,593

kriittinen

tiheys [kg/m3] 484,2 459,53 537,26 516,08 - 467,6 511,9

ODP 0 0 0 0 0 0 0

GWP 1652,5 1975 2345 950 4 1 1300

turvaluokka A1 A1 A1 B1 - A1

Kaikkien tarkasteltavien kylmäaineiden ODP -arvo on nolla. Potentiaalisia kylmäaineita,

jotka täyttäisivät asetetut turvallisuus- ja ympäristövaatimukset sekä olisivat ominaisuuksiltaan

tehokkaita ja kilpailukykyisiä pientalolämpöpumppuprosessiin, on hyvin

rajoitetusti. Tällä hetkellä käytetyin kylmäaine maalämpöpumpuissa on R407C. Se koostuu

komponenteista R32, R125 ja R134a. Kylmäaineseoksen R407C etuja ovat alhainen

puristuspaine, hyvä lämpökerroin ja melko alhainen GWP -luku. Merkittävin haitta on

suuri lämpötilaliukuma.

Kylmäaine R410A on myös HFC -aine, jota käytetään esimerkiksi ilmastointilaitteissa

ja ilmalämpöpumpuissa. Seos koostuu kylmäaineista R32 ja R125. Sen etuja

ovat hyvä tilavuustuotto, laaja käyttöalue sekä melko alhainen GWP -luku. Suurin haitta

on korkea puristuspaine. Tämä vaatii muutoksia kompressorin, painelaitteiden sekä

muiden varusteiden rakenteessa. R410A on lähes atseotrooppi eli sillä on erittäin pieni

lämpötilaliukuma, mikä on etu verrattuna kylmäaineeseen R407C. R410A tulistuu

huomattavasti enemmän kuin R407C. Kylmäsovelluksissa tämä on haitta, mutta tulistuksenpoistoa

hyödyntävissä maalämpöpumpuissa tämä voidaan nähdä etuna tietyllä

lämpötila-alueella.

Lämpöpumpuille myönnettävä ympäristömerkki asettaa ylärajan kylmäaineiden

lämmitysvaikutuspotentiaalin arvoille. Se saa olla enintään 2 000, kun tarkastelujakso

on 100 vuotta (2007/742/EY s. 18). Taulukossa 4.4 esitetään EU:n komission asettamat

21

GWP -arvot tarkastelluille kylmäaineseoksille (GWP2007/742/EY). Seosten GWP -arvot

on laskettu alaluvussa 4.3 esitetyllä kaavalla (4.1). Ne perustuvat Hallitustenvälisen

ilmastopaneelin (IPPC, Intergovernmental Panel on Climate Change 2001) kolmanteen

arviointiraporttiin. Ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset

ovat voimassa 9.11.2010 asti, jonka jälkeen vaatimukset voivat

muuttua. Eri kylmäaineiden GWP -arvot voivat kasvaa tai pienentyä, kun ymmärrys ja

tieto niiden ympäristövaikutuksista lisääntyvät. IPPC: n neljännen, vuonna 2007 valmistuneen,

arviointiraportin (s. 212) GWP -arvot poikkeavat kolmannen arviointiraportin

arvoista. Myös ne esitetään taulukossa 4.4 (GWP4AR).

Taulukko 4.4 Tarkasteltavien HFC -kylmäaineseosten GWP -arvon muodostuminen.

Komponentit R32 R125 R134a

Massaosuus 0,23 0,25 0,52

GWP2007/742/EY 550 3400 1300 1652,5

R407C

GWP4AR 675 3500 1430 1773,85

Komponentit R32 R125

Massaosuus 0,5 0,5

GWP2007/742/EY 550 3400 1975

R410A

GWP4AR 675 3500 2087,5

Komponentit R134a R227ea

Massaosuus 0,525 0,475

GWP2007/742/EY 1300 3500 2345

R423A

GWP4AR 1430 3220 2280,25

Kylmäaineen R410A GWP -arvo on jo kolmannessa arviointiraportissa hyvin lähellä

ylärajaa, koska sen GWP -arvo on tällä hetkellä 1975, 100 vuoden tarkastelujaksolla.

Neljännen arviointiraportin GWP -arvoilla laskettaessa kylmäaineseoksen R410A

GWP -arvo ylittää jo rajan 2000. EU: n komission päätöksessä viitataan kuitenkin vielä

kolmannen raportin arvoihin, jolloin R410A: n GWP -arvo riittää ympäristömerkin arviointiperusteiden

täyttymiseen tältä osin. R407C: n arvo pysyy ylärajan alapuolella

sekä kolmannen että neljännen arviointiraportin mukaan.

Kylmäaine 1,1,1,3,3-pentafluoro-propaani eli R245fa on puhdas aine, jolla on muita

tarkasteluun valittuja HFC -kylmäaineita pienempi GWP -arvo. Taulukosta 4.3 nähdään,

että aineen GWP -arvo jää alle 1000. R245fa ei ole syttyvä, mutta toisaalta se on lievästi

myrkyllinen ja luokitellaankin turvallisuusluokkaan A2. Prosessitarkastelu jätetään tekemättä,

koska myrkyllisyys rajoittaa aineen käyttöä. Lisäksi kriittinen piste ja kiehumispiste

ovat korkeita. Aineella ei nähdä mitään suurempaa hyötyä muihin kylmäaineisiin

verrattuna, joten sen tarkastelua ei jatketa tämän työn yhteydessä pidemmälle. Myös

kylmäaineen R423A tarkastelusta luovutaan, koska sen GWP -luku ylittää lämpöpumpuille

myönnettävän ympäristömerkin vaatimuksen ylärajan (2007/742/EY, s. 18).

R423A: n GWP -arvo on jo IPCC: n kolmannen arviointiraportin arvoilla 2345. Perinteisten

kylmäaineiden ympäristö-, turvallisuus- ja termodynaamisten ominaisuuksien

osalta kylmäainevertailua jatketaan prosessitarkasteluun HFC -kylmäaineilla R407C,

22

R410A ja R134a. Ne ovat